低轨星座GNSS干扰源监测与定位系统实施方案

李鸿林

- 研究背景与目标

  - 研究背景

- 全球卫星导航系统（GNSS）作为国家关键时空基础设施，正面临日益复杂的电磁干扰威胁。根据《干扰建模》文档分析，现代干扰源已从单一的压制式干扰向隐蔽性更强的欺骗式干扰演进，传统的压制干扰仅需提高功率，而新型干扰则通过模拟真实信号结构来欺骗接收机或高效阻断其冷启动。

- 传统地基监测网受地球曲率和视距传播限制，在海洋、极地等区域存在大面积盲区。利用低轨（LEO）卫星星座构建天基监测网，凭借其“全球覆盖、重访率高、多普勒动态大”的优势，成为实现全球无盲区干扰监测的必然选择。

  - 研究目标

- 本课题旨在结合前期关于单星OCAP算法与多星DS-DPD算法的调研成果，针对导师提出的干扰建模新要求，开展以下研究：

- 低轨星座全球监测体系仿真：解决“看得全”（覆盖性）与“看得快”（重访性）的问题。

- 干扰检测与特征提取：严格依据数学模型建立压制与欺骗干扰信号库，并提出低干信比下的特征提取与智能识别方法。

- 高精度定位算法验证：攻克单星快速定位中的模糊度问题与多星弱信号下的直接定位关键技术。

- 仿真平台构建：搭建模块化仿真验证平台，实现从信号产生到定位解算的闭环验证。

- 主要研究内容与技术路线

- 2.1 低轨星座全球监测体系仿真

- 重点解决监测体系的顶层设计问题，论证星座构型对干扰源感知的时空性能。

- 星座构型选型与建模：

- 构型参数：拟建立Walker-Delta星座仿真模型（参考OneWeb第一代参数）。利用STK (Systems Tool Kit)建立高精度轨道动力学模型。

- 轨道高度：h = 1200 km（平衡覆盖范围与传播损耗）。

- 轨道倾角：i = 86.4∘（确保两极地区无盲区覆盖）。

- 星座规模：设定轨道面数 P = 18，每面卫星数 S = 40，相位因子 F = 1。

- 链路预算分析：针对1200 km带来的自由空间损耗，建立星地链路预算模型。论证在干扰源EIRP ≥ 10 dBW时，卫星接收端载噪比(C/N0) 可达检测门限，确保物理层面的可行性。

- 干扰源时钟稳定性建模：鉴于单星定位对频率稳定性极度敏感，在仿真中引入干扰源时钟的随机游走系数h-2，对比普通温补晶振（TCXO, h-2 ≈ 10-21）与恒温晶振（OCXO, h-2 ≈10-25）对最终定位误差椭圆的影响。

- 覆盖性与重访性量化评估：将全球地表划分为1°×1°的网格，重点计算以下指标：

- 多重覆盖率：统计全球范围内任意一点同时被N ≥ 2颗卫星覆盖的概率。

- 最大重访间隔：地面某点连续两次被卫星观测到的最大时间差，该指标直接决定了对移动干扰源的追踪能力。

- GDOP分布：评估不同纬度下的几何精度因子(GDOP)，分析星座构型对定位精度的影响。

- 2.2 干扰检测与特征提取方法

- (1) 典型压制干扰数学建模：基于《干扰建模》文档，首先定义接收端干扰功率Prj计算模型：

- Prj = PtjGtjGrjλ24πR2L

- 其中，L为大气及线路损耗。在此基础上，本方案将严格执行干信带宽比阈值：即当干扰有效带宽覆盖信号带宽的10%以上时判定为宽带干扰，反之则为窄带干扰。具体四类典型信号建模如下：

- 连续波干扰(CW)：基于模型Jt = Pjejωt + ϕ，设中心频率fj，模拟单音或多音合成的梳状谱干扰。

- 扫频干扰(Chirp)：模拟宽带动态干扰，其瞬时频率ft随时间线性变化，数学描述为Jt = Aexpj2πf0t + πkt2。其中k为调频斜率，是特征提取的关键参数。

- 脉冲干扰(Pulse)：设定脉冲宽度τ和重复周期PRI，重点验证监测系统对突发高功率信号的瞬态响应与AGC适应能力。

- 高斯带限干扰：通过滤波器生成特定带宽的噪声干扰。

- 码匹配干扰 (Matched-Code Interference)：模拟不仅覆盖目标频段，且调制了与真实GNSS信号相同的伪随机噪声码（PRN）但无导航电文的干扰。此类干扰对接收机“冷启动”具有极高的阻断效率，比宽带噪声高约30dB，是重点监测对象。

- (2) 欺骗式干扰 (Spoofing) 建模与分类：

- 1. 物理约束与策略：重点针对大功率转发式欺骗(Meaconing)与生成式模拟器欺骗(Simulator-Spoofer)。

- 2. 建模方法：模拟干扰源发射一组包含虚假星历和时钟信息的GNSS信号，引入转发时延τdelay > 1 ms。

- 3. 基于多普勒差分的分类方法：其一是压制/码匹配干扰判定：若监测到的多个伪码信号具有完全一致的多普勒频率变化轨迹，判定为单源压制干扰。其二是生成式欺骗判定：若监测到的多个伪码信号之间存在随时间变化的多普勒差值（Doppler Difference），且该差值变化率符合高动态接收机特征，则判定为生成式欺骗干扰。

- (3) 基于深度学习的特征提取：针对低干信比环境下传统能量检测失效问题，拟采用“时频图 + CNN”的技术路线：

- 第一步：利用短时傅里叶变换(STFT)将一维干扰信号转化为二维时频图谱；对于极弱信号，引入循环谱密度特征图。

- 第二步：复现综述中提到的AMCN (注意力机制卷积网络)，引入ResNet残差模块 以加深网络层数，利用注意力模块自动聚焦于时频图中的干扰纹理，如Chirp信号的斜线特征，实现干扰与噪声的分离。

- 2.3 干扰源信号参数估计与测量

- 针对压制干扰与欺骗干扰在信号结构与功率特征上的本质差异，本课题拟构建分层信号处理架构，分别采用“非相干盲估计”与“相干匹配估计”策略，从接收到的混合信号中高精度提取多普勒频移（fd）、到达时间差（TDOA）及波达角（DOA）等关键观测量。

- 压制式干扰参数提取（非相干盲估计策略）：针对连续波（CW）、扫频（Chirp）及宽带噪声等不具备公开伪码结构的压制干扰，重点解决低干信比下的特征参数盲提取问题。

- 多普勒频移估计：利用干扰信号在时频域的能量聚焦特性，采用短时傅里叶变换（STFT）结合Hough变换的方法。首先构建信号的时频分布图，通过脊线追踪（Ridge Tracking）算法提取瞬时频率轨迹，计算其频率重心以获取高精度的多普勒频移观测值fdt。

- 到达时间差（TDOA）估计：针对多星协同场景，构建互模糊函数（Cross Ambiguity Function, CAF）。将双星接收到的基带信号进行复共轭互相关处理，搜索CAF模值峰值对应的时延τ和频差fdiff，实现无需先验波形的TDOA估计。

- 波达角（DOA）估计：利用星载小型相控阵天线接收的多通道数据，采用MUSIC（多重信号分类）算法进行子空间分解，在强干扰背景下实现对干扰源来波方向的高分辨率估计。

- 欺骗式干扰参数提取（相干匹配估计策略）：针对转发式（Meaconing）与生成式欺骗干扰，利用其具备GNSS伪码结构且到达卫星功率较高于真实信号的特点，采用相干处理策略。

- 信号捕获与多普勒提取：设计高灵敏度捕获环路。由于低轨卫星距地面干扰源更近，干扰信号到达功率通常比真实GNSS信号高10-20dB。系统将优先捕获高功率信号峰，通过锁相环（PLL）输出载波相位变化率，直接获取欺骗信号的多普勒观测值。

- 转发时延特征提取：针对转发式欺骗，采用信号质量监测（SQM）技术。通过对相关峰进行高分辨插值与畸变检测（Delta Test），识别由转发时延引起的“次峰”或相关曲线非对称特征，分离出欺骗信号相对于真实信号的转发时延 Δτ，为后续信号鉴别提供依据。

- 接收机钟漂项提取：针对生成式欺骗信号，利用低轨卫星接收机进行PVT（定位测速授时）解算。由于欺骗源相对于LEO卫星的真实几何距离变化率（Range-Rate）是所有欺骗信号的共模项，该项会被解算器错误归入接收机钟漂速率γt中。通过从解算的γt中减去卫星真实的钟漂δtr，即可提取出隐含的真实几何多普勒信息，用于后续定位。

- 2.4 单星与多星干扰源定位方法

- 单星定位：频域-空域联合估计(FDOA/DOA)

- 适用场景：单颗卫星过顶，无法形成多星共视。

- 解算模型：构建基于多普勒频移与波达角的非线性观测方程组。利用2.3节提取的多普勒频移序列fdt，结合卫星星历位置rsatt与速度vsatt，建立如下方程：

- fd = 1λrsatt − ruTvsatt − vursatt − ru

- 其中ru为待求干扰源位置。

- 模糊度消除：针对单星纯多普勒定位存在的“镜像模糊”问题，引入2.3节获取的波达角（DOA）作为空间几何约束。在求解非线性最小二乘（NLS）方程时，利用DOA划定搜索区域，快速剔除镜像解，实现无模糊的高精度定位。

- 单星定位：多历元批处理

多历元多普勒批处理估计 (Batch MLE)：适用于单天线/干扰源时钟稳定场景，利用LEO卫星高速飞行带来的快速几何构型变化，采集干扰源在过顶期间的连续多普勒时间序列。构建批处理最大似然估计器（Batch Maximum Likelihood Estimator），联合解算干扰源的三维位置和时钟频偏δtT。该方法需结合2.1节中的时钟稳定性模型进行加权，在OCXO晶振下可实现<1km的定位精度。

- 多星协同：直接定位法（DPD）

- 适用场景：两颗或以上卫星同时观测，且针对隐蔽性强、信噪比极低的干扰源。

- 技术原理：传统TDOA/FDOA两步法在低信噪比下存在“门槛效应”。本方案拟采用DPD算法，直接在地理网格上搜索干扰源位置。构建如下不同的代价函数：针对转发式欺骗 (有伪码)：采用DS-DPD。利用已知的GNSS伪码c(t)进行解扩增益，代价函数为多星相关峰的非相干累加：

- Qp = k = 1K0Trktc∗t − τkpe−j2πfkptdt2

- 该方法理论上可在-30dB干信比下实现有效定位。

- 针对压制干扰(无伪码)：采用Blind-DPD。基于互模糊函数(CAF)构建代价函数，利用多星接收信号之间的互相关性进行定位，无需预知干扰波形。

- 工程权衡：鉴于DPD需回传原始基带数据，对星地链路带宽要求较高，本研究将对比“两步法”（TDOA/FDOA）与“直接法”（DPD）在不同数据压缩率下的定位精度与通信开销，探索工程最优解。

- 仿真平台构建方案

- 为验证上述算法，拟搭建“低轨干扰监测与定位一体化仿真平台”。平台采用模块化架构：

- 场景生成层：利用MATLAB或STK引擎，生成卫星星历数据与干扰源真值坐标。

- 信号仿真层：严遵2.2节数学模型，生成包含多普勒频移、传播损耗、时钟随机游走及高斯白噪声的数字基带信号。特别支持生成“码匹配干扰”和“模拟器欺骗信号”。

- 算法处理层：采用Python + MATLAB混合编程架构。利用Python (PyTorch)部署AMCN网络进行干扰特征提取与分类；调用MATLAB强大的相控阵工具箱执行高精度的多历元批处理定位（Batch Estimator）与DPD定位解算。

- 评估展示层：输出定位误差散点图(RMSE)、克拉美罗下界(CRLB)对比曲线及干扰源时频特征图。